# OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie oceny stanu technicznego na potrzeby remontu i przebudowy budynku dworca kolejowego w Ozimku przy ulicy Kolejowej, 46-040 Ozimek.

Rys. 1 Kolorem czerwonym oznaczono lokalizacje obiektów niniejszego opracowania.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podstawą niniejszego opracowania jest:

- zlecenie inwestora

- normy i przepisy prawne

- inwentaryzacja

- CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku dworca kolejowego.

Opracowanie w swym zakresie obejmuje:

- Opis techniczny

- Ocena stanu technicznego

- Wnioski i zalecenia

- Inwentaryzację obiektu

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej. Konstrukcja istniejącego obiektu tradycyjna, murowana z cegły pełnej. Strop Kleina nad piwnicą oraz w drewnianej nad parterem. Budynek  częściowo podpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi w nawie głównej. Więźba dachowa w postaci kratownic drewnianych.

- Zlecenie dotyczy wykonanie oceny stanu technicznego istniejącej konstrukcji budynku dworca kolejowego.

- OCENA STANU TECHNICZNEGO

- FUNDAMENTY

- Podczas oględzin nie dokonano odkrywki fundamentów jednak po stanie ścian nośnych budynku można sądzić iż są one źle zaizolowane przeciwwilgociowo. Prawdopodobnie ich stan techniczny można uznać jako dopuszczalny. Wszelkie zniszczenia oraz ubytki należy bezzwłocznie naprawić oraz uzupełnić, należy je zaizolować oraz ocieplić.

- ŚCIANY NOŚNE

- Konstrukcja ścian nośnych jest w dopuszczalnym stanie technicznych. Widoczna jest wilgoć na ścianach które należy zabezpieczyć metodą podcinki lub iniekcji przed oddziaływaniem wody gruntowej oraz wzmocnić elementy uszkodzone. Rysy oraz pęknięcia należy bezwzględnie naprawić.

- STROPY

- Strop Kleina:

Strop jest w niedostatecznym stanie technicznym. Odsłonięte elementy stalowe mocno skorodowane. Wymagane są natychmiastowe naprawy i wzmocnienia.

Strop drewniany:

- Strop pod względem wizualnym, jest w dostatecznym stanie technicznym. Widoczne miejscowe zawilgocenia i spękania części osłonowej. Wszystkie uszkodzenia należy bezwzględnie naprawić.

- WIĘŹBA DACHOWA

- Więźba dachowa pod względem wizualnym, jest w dobrym stanie technicznym. Wszelkie zniszczone elementy należy wymienić lub wzmocnić.

- SŁUPY

- Słup na wejściu do budynku pod względem wizualnym, jest w niedostatecznym stanie technicznym. Pod wpływem obciążenia słup stracił swoja pierwotna geometrie, należy go bezwzględnie wymienić na żelbetowy.

- Słup w piwnicy pod względem wizualnym, jest w dopuszczalnym stanie technicznym. Podstawa słupa w konstrukcji ceramicznej pod ciągłym wpływem wilgoci uległa znacznemu zniszczeniu, należy wykonać uzupełnienie słupa.

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

- Rys. 1 widok pęknięcia ściany nośnej budynku

- Rys. 2 Konstrukcja więźby dachowej

- Rys. 3 Widoczne pęknięcie słupa                                                                                Rys. 4 Zawilgocenie i zniszczenie stropu drewnianego

- Rys. 5 Zawilgocenie ścian nośnych

- Rys. 6 Zniszczenie słupa i podciągu w piwnicy

- Rys. 7 Pęknięcie ściany nośnej przy oparciu belki drewnianej

- WNIOSKI I ZALECENIA

- Po dokonaniu obliczeń i oględzin wizualnych stwierdzono, że budynek dworca kolejowego po wcześniejszych naprawach i wzmocnieniach nadaje się do przebudowy,

- Wszelkie rysy oraz ubytki w konstrukcjach obiektu należy bezwzględnie naprawić,

- Opracowanie nie dotyczyło wykonania oceny stanu technicznego ścian fundamentowych i fundamentów konstrukcji. Należy bezwzględnie dokonać odkrywek fundamentów przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac,

- Należy wykonać badania geologiczne podłoża gruntowego,

- Wszelkie niepokojące zarysowania konstrukcji należy konsultować z opracowującym,

- Wszelkie dalsze prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej,

- UWAGI KOŃCOWE

- Opracowujący nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe wady ukryte w obiekcie.