- OPIS KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANY

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

- Ustalenia z inwestorem,

- Otrzymana inwentaryzacja obiektu,

- Uzgodnienia międzybranżowe,

- Obowiązujące normy i przepisy prawne,

- ZASTOSOWANE NORMY

Normy:

| PN-EN 1990:2004 | - Podstawy projektowania konstrukcji. |
| --- | --- |
| PN-EN 1991-1-1:2004 | - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne -Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach |
| PN-EN 1991-1-2:2006 | - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru |
| PN-EN 1991-1-3:2005 | - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem |
| PN-EN 1991-1-4:2008 | - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru |
| PN-EN 1991-1-5:2005 | - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji |
| PN-EN 1991-1-7:2008 | - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wyjątkowe |
| PN-EN 1992-1-1:2008 | - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków |
| PN-EN 1992-1-2:2008 | - Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe |
| PN-EN 1993-1-1:2006 | - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków |
| PN-EN 1995-1-1:2010 | - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków |
| PN-EN 1995-1-2:2008 | - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-2: Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe |
| PN-EN 1997-1:2008 | - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne |
| PN-EN 1997-2:2009 | - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego |

Pozostałe:

Dz.U. 2022 poz. 1225	- w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

| Ustawa z dnia 07.07.1994 | - prawo budowlane |
| --- | --- |

- ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania części konstrukcyjnej obejmuje:

- adaptację, naprawę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji.

- OPIS OGÓLNY BUDYNKU

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa budynku dworca kolejowego. Konstrukcja istniejącego obiektu tradycyjna, murowana z cegły pełnej. Strop Kleina nad piwnicą oraz w konstrukcji drewnianej nad parterem. Budynek  częściowo podpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi w nawie głównej. Więźba dachowa w postaci kratownic drewnianych.

- KONSTRUKCJA BUDYNKU

  - KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW

- WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obiekt zaliczany jest do II kategorii geotechnicznej o warunkach gruntowych prostych. Pominięto wpływ warunków górniczych.

- WARUNKI GEOLOGICZNE

Projekt nie zakłada wzmocnienia fundamentów lub zmiany sposobu posadowienia budynku. Konstrukcja główna fundamentów nie zostanie zmieniona.

Szczegółowy model podłoża pod fundamenty drugorzędne (fundamenty pochylni) należy określić przed rozpoczęciem prac budowlanych. Wymagany jest nadzór geotechniczny na budowie. Na potrzeby obliczeń przyjęto że obiekt posadowiony jest na gruncie zagęszczonym niespoistym (piasek średni).

- FUNDAMENTY

Fundamenty pochylni i słupa zaprojektowano w postaci stóp fundamentowych. Stopy należy wykonać z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalą AIIIN (B500C) w klasie ekspozycji XC2 (min. klasa wodoszczelności W8),

  - KONSTRUKCJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Przebudowa nie wpłynie na istniejącą konstrukcję ścian fundamentowych. Ściany należy odpowiednio zaizolować przeciwwilgociowo zgodnie z częścią architektoniczną projektu.

  - KONSTRUKCJA SŁUPÓW ŻELBETOWYCH

Słup żelbetowy należy wykonać z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalą AIIIN (B500C) w klasie ekspozycji XC1. Elementy wylewane na budowie należy zawibrować.

  - KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM

Na potrzeby remontu oraz przebudowy warstwy wykończeniowe stropów zostaną wymienione i naprawione. Każdy zniszczony element nośny należy wymienić. Izolacja cieplna stropu zostanie zmieniona na wełnę mineralną, dodatkowo do stropu zostanie podwieszony sufit z płytami typu PROMATEC zabezpieczającymi konstrukcję ppoż. Podczas prac przy stropach drewnianych należy wzmocnić strop osiągając przekroje i rozstaw elementów zgodnie z częścią rysunkową projektu.

  - KONSTRUKCJA STROPU NAD PIWNICĄ

Strop nad kondygnacją podziemną został wykonany jako strop Kleina. Elementy stalowe stropu należy oczyścić za pomocą śrutowania oraz zabezpieczyć antykorozyjnie.

  - KONSTRUKCJA ŚCIAN NOŚNYCH

- Podczas remontu i przebudowy pęknięcia ścian należy naprawić poprzez zszycie ich prętami spiralnymi kotwionymi w spoinę, ubytki w tynku i spoinach należy uzupełnić. Przy tynkowaniu zastosować siatki tynkarskie. Ściany należy osuszyć oraz zabezpieczyć przeciwwilgociowo metodą podcinki lub iniekcji.

  - KONSTRUKCJA RAMPY

- Nowoprojektowaną rampę wykonać w konstrukcji stalowej (klasa stali S235). Należy zabezpieczyć ją antykorozyjnie.

- ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

- Elementom konstrukcyjnym żelbetowym zapewnia się wymaganą odporność ogniową poprzez zapewnienie odpowiedniej odległości środka ciężkości zbrojenia od płaszczyzny zewnętrznej.

- Elementom konstrukcyjnym stalowym zapewnia się wymaganą odporność ogniową poprzez zabezpieczenie profili farbą pęczniejącą lub okładziną z płyt PROMATEC.

- Elementom konstrukcyjnym drewnianym zapewnia się wymaganą odporność ogniową poprzez zabezpieczenie okładziną z płyt PROMATEC.

- ODDZIAŁYWANIA NA OBIEKT

  - ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ ZMIENNYCH

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Ozimek

Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 45,0 m, d = 9,0 m, kąt nachylenia połaci a = 12,0o

- Budynek o wysokości h = 10,0 m

- Wymiar e = min(b,2·h) = 20,0 m

- Wiatr wiejący na ścianę boczną,  q = 0o

- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA):

- strefa obciążenia wiatrem 1; A = 300 m n.p.m. ® vb,0 = 22 m/s

- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0

- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00

- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s

- Wysokość odniesienia:  ze = h = 10,00 m

- Kategoria terenu I ®  współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 1,2·(10,0/10)0,13 = 1,20 (wg Załącznika krajowego NA.6)

- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00

- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 26,40 m/s

- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,145

- Gęstość powietrza:  r = 1,25 kg/m3

- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości:

qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·r·vm2(ze) = 877,0 Pa = 0,877 kPa

- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

Połać - pole F - parcie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,140

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·0,140 = 0,123 kN/m2

Połać - pole F - ssanie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -1,140

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-1,140) = -1,000 kN/m2

Połać - pole G - parcie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,140

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·0,140 = 0,123 kN/m2

Połać - pole G - ssanie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,920

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,920) = -0,807 kN/m2

Połać - pole H - parcie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,140

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·0,140 = 0,123 kN/m2

Połać - pole H - ssanie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,390

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,390) = -0,342 kN/m2

Połać - pole I - parcie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,0

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·0,0 = 0,000 kN/m2

Połać - pole I - ssanie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,460

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,460) = -0,403 kN/m2

Połać - pole J - parcie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,060

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·0,060 = 0,053 kN/m2

Połać - pole J - ssanie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,880

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,880) = -0,772 kN/m2

Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 9,0 m, d = 45,0 m, kąt nachylenia połaci a = 12,0o

- Budynek o wysokości h = 10,0 m

- Wymiar e = min(b,2·h) = 9,0 m

- Wiatr wiejący na ścianę szczytową,  q = 90o

- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA):

- strefa obciążenia wiatrem 1; A = 300 m n.p.m. ® vb,0 = 22 m/s

- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0

- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00

- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s

- Wysokość odniesienia:  ze = h = 10,00 m

- Kategoria terenu I ®  współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 1,2·(10,0/10)0,13 = 1,20 (wg Załącznika krajowego NA.6)

- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00

- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 26,40 m/s

- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,145

- Gęstość powietrza:  r = 1,25 kg/m3

- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości:

qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·r·vm2(ze) = 877,0 Pa = 0,877 kPa

- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

Połać - pole F:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -1,390

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-1,390) = -1,219 kN/m2

Połać - pole G:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -1,3

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-1,3) = -1,140 kN/m2

Połać - pole H:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,630

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,630) = -0,553 kN/m2

Połać - pole I:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,530

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,530) = -0,465 kN/m2

Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Ściany pionowe budynków na rzucie prostokąta (p.7.2.2)

- Budynek o wymiarach: d = 45,0 m, b = 9,0 m, h = 10,0 m

- Wymiar e = min(b,2·h) = 9,0 m

- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA):

- strefa obciążenia wiatrem 1; A = 300 m n.p.m. ® vb,0 = 22 m/s

- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0

- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00

- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s

- Wysokość odniesienia:  ze = h = 10,00 m

- Kategoria terenu I ®  współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 1,2·(10,0/10)0,13 = 1,20 (wg Załącznika krajowego NA.6)

- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00

- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 26,40 m/s

- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,145

- Gęstość powietrza:  r = 1,25 kg/m3

- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości:

qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·r·vm2(ze) = 877,0 Pa = 0,877 kPa

- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

Elewacja nawietrzna - pole D:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = +0,700

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·0,700 = 0,614 kN/m2

Elewacja zawietrzna - pole E:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,3

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,3) = -0,263 kN/m2

Elewacja boczna - pole A:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -1,2

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-1,2) = -1,052 kN/m2

Elewacja boczna - pole B:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,8

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,8) = -0,702 kN/m2

Elewacja boczna - pole C:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,5

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,5) = -0,439 kN/m2

Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Ściany pionowe budynków na rzucie prostokąta (p.7.2.2)

- Budynek o wymiarach: d = 9,0 m, b = 45,0 m, h = 10,0 m

- Wymiar e = min(b,2·h) = 20,0 m

- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA):

- strefa obciążenia wiatrem 1; A = 300 m n.p.m. ® vb,0 = 22 m/s

- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0

- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00

- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s

- Wysokość odniesienia:  ze = h = 10,00 m

- Kategoria terenu I ®  współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 1,2·(10,0/10)0,13 = 1,20 (wg Załącznika krajowego NA.6)

- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00

- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 26,40 m/s

- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,145

- Gęstość powietrza:  r = 1,25 kg/m3

- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości:

qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·r·vm2(ze) = 877,0 Pa = 0,877 kPa

- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

Elewacja nawietrzna - pole D:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = +0,800

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·0,800 = 0,702 kN/m2

Elewacja zawietrzna - pole E:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,506

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,506) = -0,443 kN/m2

Elewacja boczna - pole A:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -1,2

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-1,2) = -1,052 kN/m2

Elewacja boczna - pole B:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,8

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,877·(-0,8) = -0,702 kN/m2

Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupołaciowe (p.5.3.3)

- Dach dwupołaciowy

- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu  (wg Załącznika krajowego NA):

- strefa obciążenia śniegiem 2 ® sk = 0,9 kN/m2

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowych opadów i brak wyjątkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa

- Współczynnik ekspozycji:

- teren normalny ® Ce = 1,0

- Współczynnik termiczny ® Ct = 1,0

Połać dachu obciążonego równomiernie - przypadek (i):

- Współczynnik kształtu dachu:

nachylenie połaci a = 13,0o

m1 = 0,8

Obciążenie charakterystyczne:

s = m·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·0,900 = 0,720 kN/m2

Mniej obciążona połać dachu obciążonego nierównomiernie - przypadek (ii)/(iii):

- Współczynnik kształtu dachu:

nachylenie połaci a = 13,0o

m = 0,5·m1 = 0,5·0,8 = 0,4

Obciążenie charakterystyczne:

s = m·Ce·Ct·sk = 0,4·1,0·1,0·0,900 = 0,360 kN/m2

Bardziej obciążona połać dachu obciążonego nierównomiernie - przypadek (ii)/(iii):

- Współczynnik kształtu dachu:

nachylenie połaci a = 13,0o

m1 = 0,8

Obciążenie charakterystyczne:

s = m·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·0,900 = 0,720 kN/m2

  - ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ STAŁYCH

Obciążenia stałe dachu ocieplonego (bez konstrukcji nośnej)

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |  | Wartość rep. kN/m2 | F | Wartość obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pokrycie z papy w dwóch warstwach | stałe | 0,10 | -- | 0,10 | 1,35 | 0,14 |
| 2. | Deskowanie pełne | stałe | 0,15 | -- | 0,15 | 1,35 | 0,20 |
| 3. | Izolacja termiczna | stałe | 0,12 | -- | 0,12 | 1,35 | 0,16 |
| 4. | Paroizolacja | stałe | 0,01 | -- | 0,01 | 1,35 | 0,01 |
| 5. | Płyta gk na ruszcie systemowym | stałe | 0,29 | -- | 0,29 | 1,35 | 0,39 |
|  | : |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,90 |

Obciążenia stałe stropu nad parterem (bez konstrukcji nośnej)

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |  | Wartość rep. kN/m2 | F | Wartość obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deskowanie pełne na legarach | stałe | 0,15 | -- | 0,15 | 1,35 | 0,20 |
| 2. | Izolacja termiczna pomiędzy belkami | stałe | 0,12 | -- | 0,12 | 1,35 | 0,16 |
| 3. | Paroizolacja | stałe | 0,01 | -- | 0,01 | 1,35 | 0,01 |
| 4. | Płyta PROMAT na ruszcie systemowym | stałe | 0,29 | -- | 0,29 | 1,35 | 0,39 |
|  | : |  | 0,57 |  | 0,57 |  | 0,76 |

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |  | Wartość rep. kN/m2 | F | Wartość obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zastępcze od ścian działowych | zmienne | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 1,35 | 1,08 |
|  | : |  | 0,80 |  | 0,80 |  | 1,08 |

  - ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ EKSPLOATACYJNYCH

Obciążenia użytkowe stropu

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |  | Wartość rep. kN/m2 | F | Wartość obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dachy bez dostępu z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw | zmienne | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 1,50 | 0,60 |
|  | : |  | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,60 |

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m2 |  | Wartość rep. kN/m2 | F | Wartość obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnie biurowe | zmienne | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
|  | : |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 4,50 |

  - WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNO – WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

Rys. 1 Przemieszczenia

Rys. 2 Momenty zginające My

Rys. 3 Siły normalne Fx

- UWAGI

- Prace budowlane należy realizować w oparciu o projekty wszystkich branż,

- Prace należy realizować w oparciu o projekt wykonawczy,

- Wszelkie wymiary oraz założenia elementów konstrukcyjnych zweryfikować na budowie,

- Roboty mogą prowadzić wyłącznie przeszkoleni pracownicy pod nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

- Zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia,

- Przeprowadzone prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną,

- W projekcie nie opisano przerw roboczych – na etapie budowy należy je konsultować z projektantem,

- ODCHYŁKI WYKONAWCZE

Dopuszczalna wartość odchyłek wykonawczych nie może przekraczać wartości dopuszczalnych zgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych.