OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zadania

„Przebudowa drogi gminnej ul. Technicznej w m. Schodnia”

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Lokalizacja oraz opis stanu istniejącego

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie opolskim w powiecie opolskim 
w Gminie Ozimek. Polega na przebudowie wewnętrznej drogi gminnej (ul. Technicznej w m. Schodnia) obejmować będzie swoim zakresem działki ewidencyjne nr 2097/500 i 2117/509 (obręb Schodnia, am. 2). Modernizacja drogi dotyczyć będzie odcinka 
o długości ok. 205 m, od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Ciepłowniczą w miejscowości Schodnia.

Przedmiotowa droga gminna, w stanie istniejącym, posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 5 m oraz obustronne pobocza gruntowe. Droga nie posiada ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Jezdnia posiada znaczne deformacje, liczne spękania i ubytki w nawierzchni, co przekłada się na jej zły stan techniczny. 
Na odcinku objętym przebudową, droga przebiega w terenie płaskim. Nieruchomości przylegające do pasa drogowego, to tereny przeznaczone pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oraz usługi (w tym handel hurtowy).

Odcinek drogi gminnej objęty przebudową uzbrojony jest w sieci: elektroenergetyczną

i teletechniczną. W bliskim sąsiedztwie drogi zlokalizowany jest ciepłociąg, który przeznaczony jest do przebudowy przez jego administratora. Droga, na całym odcinku posiada oświetlenie uliczne.

W stanie istniejącym, wody opadowe i roztopowe odprowadzane są poprzez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku istniejącego rowu przydrożnego, chłonnego. 
W ramach przedmiotowego zamierzenia, rów zostanie oczyszczony.

- Forma realizacji

Zadanie realizowane będzie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 
pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Technicznej w m. Schodnia” opracowanej przez Zakład Usług Inżynierskich „MOSIN”.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie:

do 100 dni od dnia podpisania umowy – dla zakończenia całości robót budowlanych, dokonania zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane), wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz przekazania dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu.

- Charakterystyka inwestycji

W ramach realizacji przedmiotowego zamierzenia, przebudowie ulegnie istniejąca gminna droga wewnętrzna – do parametrów ulicy klasy D (dojazdowej). Szerokość jezdni drogi zostanie dostosowana do wymaganych parametrów użytkowych. Zakłada się wymianę konstrukcji jezdni oraz wykonanie obustronnych poboczy.

Nawierzchnia drogi wykonana będzie z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni drogi wynosić będzie 6,0 m. Krawędź jezdni przylegać będzie bezpośrednio do pobocza. Przewidziano wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o nawierzchni z kruszywa, o szerokości 0,50 m (pobocze lewostronne) i 0,75 m (pobocze prawostronne). W ramach modernizacji drogi, przebudowie ulegną istniejące zjazdy do terenów przyległych.

Układ wysokościowy projektowanej ulicy został dowiązany do poziomu połączeń z istniejącym układem komunikacyjnym, tj. skrzyżowaniami z drogami publicznymi oraz zjazdami z drogi jak również dostosowany do istniejącego terenu w sposób minimalizujący roboty ziemne i dowóz materiału przeznaczonego pod konstrukcję drogi. Zaprojektowane rozwiązania wysokościowe zapewnią sprawny i szybki spływ wód opadowych do istniejącego rowu przydrożnego.

Wraz z przebudową drogi gminnej, przebudowie ulegną również istniejące zjazdy do terenów przyległych (przemysłowo-usługowych). Zjazdy zostały zaprojektowane jako zjazdy zwykłe klasy C1 i E. Zjazd klasy C1 posiadać będzie jezdnię o szerokości 5,0 m oraz wyłukowania o promieniu 6,0 m. Zjazd klasy E posiadać będzie jezdnię o szerokości 4,0 m oraz wyłukowania o promieniu 5,0 m. Nawierzchnia wszystkich zjazdów wykonana zostanie z betonu asfaltowego.

- Zakres rzeczowy

Konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni opracowana została w oparciu o geotechniczne warunki posadowienia opracowane przez DROGDAN LABORATORIUM mgr inż. Andrzej Morawski. Na podstawie przedmiotowej dokumentacji stwierdzono, że podłoże pod projektowaną konstrukcję jezdni zbudowane jest z gruntów wysadzinowych w postaci glin piaszczystych, piasków gliniastych i glin pylastych. Woda gruntowa natomiast nie została nawiercona. W związku z powyższymi warunkami gruntowo-wodnymi założono nośność istniejącego podłoża na poziomie G4.

Konstrukcja drogi zaprojektowana została w oparciu o katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (wytyczne GDDKiA) oraz o katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg (WR-D-63 Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu). Zgodnie z powyższymi materiałami, konstrukcję drogi zaprojektowano jak dla kategorii ruchu KR3 przy dopuszczalnym nacisku osi pojedynczej 115 kN.

Mając powyższe na uwadze, konstrukcja drogi gminnej została zaprojektowana jak niżej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22W o grubości 7 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 - kruszywo łamane frakcji 0/31,5 stabilizowane mechanicznie o grubości 20 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 ≤ 6,0 MPa o grubości 18 cm

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej CN/R - kruszywo łamane frakcji 0/8 stabilizowane mechanicznie o grubości 40 cm

Szczegóły konstrukcji nawierzchni podano na rysunkach z przekrojami konstrukcyjnymi. Obustronne pobocza drogi wykonane zostaną z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 o grubości warstwy 10 cm.

Jezdnia projektowanej drogi gminnej wykonana zostanie w jednostronnym spadku

poprzecznym wynoszącym 2 % w kierunku istniejącego rowu przydrożnego. Spadki poboczy wynosić będą odpowiednio: 8 % (lewe pobocze) i 2 % (prawe pobocze). Profil podłużny drogi ukształtowany został w kierunku do ul. Powstańców Śląskich. Spadki podłużne wynoszą odpowiednio 0,3 % i 2,4 %.

Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, profilując podłużne i poprzeczne spadki terenu. Efektywność systemu odwodnienia wyznaczają odpowiednio zaprojektowane pochylenia poprzeczne i spadki podłużne, zapewniające pochylenie ukośne nawierzchni drogi. Wody opadowe zostaną odprowadzone do istniejącego rowu przydrożnego znajdującego się po lewej stronie drogi. W ramach przebudowy drogi przewidziano do wykonania oczyszczenie istniejącego rowu.

Schemat tyczenia

Wyznaczenie geometrii drogi i zjazdów należy dokonać w odniesieniu do istniejących granic działek oraz pasa drogowego drogi gminnej. W razie konieczności należy wznowić geodezyjnie granice działek.

Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów korytowych pod konstrukcję drogi. Dno koryta po wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża, należy dokładnie wyrównać, wyprofilować do  zadanych spadków oraz dodatkowo zagęścić. W przypadku nie sprzyjających warunków atmosferycznych, roboty ziemne należy wstrzymać. Przed ponownym przystąpieniem do robót grunt powinien być sypki i suchy.

Roboty ziemne należy prowadzić sposobem mechanicznym i ręcznym, spełniając szczegółowe warunki podane w normie PN-S-02205:1998. Wykonanie wykopów korytowych należy prowadzić wyłącznie w sprzyjających warunkach atmosferycznych nie zagrażających nadmiernym zawilgoceniem podłoża. W całym okresie wykonywania robót ziemnych oraz warstw konstrukcyjnych podbudowy należy zapewnić odpowiednie odwodnienie strefy robót. Wykonawstwo robót ziemnych należy prowadzić dokładnym rozpoznaniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego Dla ustalenia faktycznego przebiegu sytuacyjno – wysokościowego sieci podziemnych, konieczne będzie wykonanie przekopów kontrolnych sposobem ręcznym. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z przebiegiem sieci na załączonym podkładzie mapowym.

Wytyczne realizacji robót

Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zapoznać się z przebiegiem podziemnych sieci uzbrojenia terenu podanych na planie zbiorczej planszy uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić poszczególne służby zarządzające sieciami o rozpoczęciu robót. W przypadkach awarii lub kolizji należy bezwzględnie stosować się do zaleceń dysponenta sieci.

Spełnienie wymogów ochrony środowiska wymaga odwozu nadmiaru urobku z koryta

drogowego oraz odpadów i gruzu budowlanego powstałego w trakcie budowy na wysypisko. Grunty i odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi należy utylizować i neutralizować na bieżąco zgodnie z zasadami ustawy o odpadach.

Informacje dodatkowe

Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania muszą posiadać aktualne świadectwa jakości dopuszczające je do zastosowania.

Wszelkie zmiany projektowe wynikające z nieprzewidzianych okoliczności należy uzgodnić z Projektantem. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać próbne przekopy w celu zlokalizowania ewentualnych urządzeń technicznych.

Rozwiązania projektowe zostały pokazane na rysunkach szczegółowych

Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczęciem robót należy:

- zapoznać się z planszą zbiorczą uzbrojenia,

- przeprowadzić kontrolę terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji 
z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

- zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robót,

- wytyczyć oraz w sposób trwały i widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych obiektów. Prace te powinny zostać wykonane przez służby geodezyjne,

- teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakować,

- powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek 
o terminie rozpoczęcia robót,

- oznakować teren prac w pasie drogowym.

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką budowlaną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary opracowane przez Zakład Usług Inżynierskich „MOSIN”, które stanowią integralną część opisu zamówienia i są załącznikiem do postępowania przetargowego.

- Realizacja robót budowlanych

Wykonawca zrealizuje m.in.:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych.

- zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy wraz z placami składowymi.

- wyznaczenie i bieżące utrzymanie dróg dojazdowych na własny koszt.

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową.

- wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

- przywrócenie do stanu pierwotnego dróg dojazdowych i terenów przyległych do budowy po zakończeniu robót.

- Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej rzeczywisty zakres i przebieg wykonanych robót budowlanych, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone 
w trakcie realizacji inwestycji.

- Pozostałe informacje dla Wykonawcy

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu nawierzchni dróg w obrębie zakresu budowy i przekaże ją zamawiającemu.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z ewentualną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej z uwagi na kolizje z przebudowywaną drogą.

- Wykonawca uzyska od zarządców poszczególnych dróg decyzje na prowadzenie robót w pasie drogowym lub inne wymagane decyzje i zgody, 
i poniesie ewentualne opłaty z tym związane.

- Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych ewentualny koszt tymczasowych dróg dojazdowych oraz naprawę dróg.

- Na etapie wykonawstwa zobowiązuje się wykonawcę do ścisłej współpracy 
z PGKiM Ozimek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu mieszkańcom posesji położonych przy działkach drogowych w trakcie realizacji zadania. W przypadku konieczności całkowitego zamknięcia danego odcinka drogi należy uwzględnić to w projekcie tymczasowej organizacji ruchu, wyznaczyć objazdy oraz na bieżąco informować mieszkańców.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania przejętego placu budowy tj. jezdni drogi objętej zadaniem. Obowiązek ten dotyczy również zimowego utrzymania odcinków dróg nieutwardzonych nawierzchnią bitumiczną lub warstwą podbudowy (warstwa podbudowy powinna być wyprofilowana 
i zagęszczona). Wykonawca zobowiązany jest do zimowego utrzymania ww. odcinków dróg na każde wezwanie zamawiającego, również w niedzielę i święta.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia robót (w tym wszystkich dróg zniszczonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót). W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

- Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.

- Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.

- Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu objętego inwestycją. Wykonawca podejmie konieczne kroki dla utrzymania sprzętu Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy na terenie budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich.

- W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy 
w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z terenu budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury tymczasowej, które nie są już potrzebne.

- Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem.

- Wykonawca winien udostępnić teren umożliwiając odbiór odpadów 
z prywatnych posesji i terenów zabudowanych.

- Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak np.: odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje;

- Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa;

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace.

- Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji;

- Wykonawca zapewni, że robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane, wymagane przez prawo budowlane dla poszczególnych specjalności i wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz będące członkami właściwej izby samorządu zawodowego we wszystkich specjalnościach wynikających z dokumentacji techniczno-projektowej stanowiącej załącznik do SWZ;

- Roboty objęte są gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady zgodnie z postanowieniami umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, określonej w protokole odbioru końcowego. Okres gwarancji wykonawcy i rękojmi dla niniejszego zadania wynosi nie mniej niż 60 miesięcy. Gwarancja i rękojmia, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu przez Wykonawcę części robót wynosi nie mniej niż 60 miesięcy;

- Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego – np. energetyczne linie napowietrzne, jak również inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót, jak również uzgodnić terminy, technologię i nadzór nad prowadzonymi robotami. Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami, administratorami lub posiadaczami terenów dla ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz uwzględni w wartości oferty wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu (tzn. wpłaci m.in. niezbędne kaucje gwarancyjne; odszkodowania za wyrządzone w trakcie realizacji robót szkody, itp.);

- W przypadku wyznaczenia objazdów na czas wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi zarządcami dróg oraz utrzymywania na swój koszt.

- W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowiązany zgłosić ten fakt zamawiającemu pisemnie wraz 
z uzasadnieniem. Każdy taki przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiającego. Do realizacji tych robót będzie można przystąpić po uzyskaniu akceptacji zamawiającego.

- Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji wykonawca powinien zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt. Pozyskany humus należy wykorzystać w maksymalny sposób na warstwę humusu skarp 
i przeciwskarp. Grunt nadający się do wbudowania należy po przebadaniu (stwierdzeniu przydatności) wykorzystać w maksymalny sposób do budowy przedmiotowej inwestycji.

- Na terenie objętym inwestycją może znajdować się niezinwentaryzowana infrastruktura techniczna. Każdy stwierdzony i zgłoszony przypadek zamawiający będzie rozpatrywać indywidualnie

- W ramach realizacji zadania należy dokonać analizy istniejącego oświetlenia ulicznego i wykonać ewentualną regulację czy korektę usytuowania fundamentów wraz z lampami ulicznymi w celu dopasowania do zaprojektowanej drogi.

- Odbiór końcowy zadania nastąpi po zrealizowaniu całości prac objętych przedmiotem Umowy, w tym uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie Inwestycji oraz po dostarczeniu Zamawiającemu i/lub Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wykonanej w formie Operatu Kolaudacyjnego;

„Uzyskanie zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie Inwestycji” oznacza odpowiednio:

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

- przyjęcie przez właściwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź upływ 14 dniowego terminu od daty zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, w którym organ nie wyrazi sprzeciwu;

- uzyskanie zawiadomienia od właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy

- "Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiór dokumentów budowy, niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, przygotowanych przez Wykonawcę, w szczególności: dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych robót.

- Drewno pozyskane w wyniku wycinki stanowi własność Gminy Ozimek i winno zostać zabezpieczone oraz przekazane Zamawiającemu w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Koszty wycinki oraz transportu ponosi wykonawca.

- Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

- wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,

- wykonywanie  prac związanych z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego (koparek, ładowarek, równiarek, itp.) jak i sprzętu pozostałego (np. zagęszczarek)

- wykonywanie prac związanych wykonaniem kanalizacji deszczowej,

- wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne),

- wykonywanie robót drogowych,

- obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

Opracował:

Bystrzycki Michał