Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Nr ZRG.271.01.2015.MM

## OPIS   ELEMENTÓW   WYPOSAŻENIA

# PIWNICA

0.12, 0.12.1 WC dla mężczyzn, 0.13, 0.13.1 WC dla kobiet

- Lustro nad umywalką - lustro zamocowane do ściany, wymiary 60x40 cm, z fazowanymi brzegami, szer. fazy ok. 14 mm

- Pojemnik na mydło w płynie – wykonany z wysokiej jakości tworzywa w kolorze białym, zamykany na klucz, poj. 1 l, mydło w butelkach jednorazowych, półprzeźroczysta obudowa zapewnia możliwość kontroli zawartości, wymiary 11,2x11,4x29,1h cm

- Suszarka do rąk – zawieszana na ścianie, osuszanie rąk strumieniem gorącego powietrza, obudowa wykonana ze stali o grubości 2 mm malowanej na kolor biały, włączana automatycznie,  duża wydajność (do toalet o dużym natężeniu ruchu), moc wyjściowa 2750 W, efektywny czas suszenia 29 sekund, poziom hałasu 65 dB, wymiary 27,5x 16,5x32h cm

- Kosz na odpadki – wykonany z tworzywa w kolorze białym, z uchylną pokrywą, pojemność 25l, wymiary 30x28 x55h cm

- Pojemnik na papier toaletowy - wykonany z wysokiej jakości tworzywa w kolorze białym, zamykany na klucz, możliwość włożenia rolki o średnicy do 26 cm, półprzeźroczysta obudowa zapewnia możliwość kontroli zawartości, wyposażony w ząbki hamujące rozwijanie się rolki podczas odrywania papieru, wymiary 43,7x13,3x36h cm

- Szczotka wc – wolnostojąca, obudowa wykonana z lakierowanej stali nierdzewnej i tworzywa w kolorze białym, szczotka z tworzywa sztucznego w kolorze białym, pojemnik z ociekaczem, końcówka szczotki wymienna, średnica 12 cm, wys. 42,5 cm

- Wieszak ścienny – wieszak podwójny metalowy

- Kosz sanitarny - wykonany z towrzywa sztucznego w kolorze białym, pojemność  12l, otwierany przyciskiem pedałowym, wymiary 28,5x25x39h cm

# PARTER

1.1.1a Hol główny

- Wieszak szatniowy stojący dwustronny - wymiary 100x50x209h cm, wykonanie: korpus z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1, w kolorze Wenge Light D2427 BS Kronopol, element przyścienny gr. 18 mm mocowany do ściany od wysokości cokołu kamiennego w górę, na elemencie frontowym gr. 36 mm naklejony laminat Homapal typ 444/370, w dolnej części elementu frontowego zamontowane stopki do regulacji wysokości, element poziomy łączący front z elementem przyściennym wykonany również gr. 36 mm, wszystkie krawędzie płyt wykończone doklejką PCV  lub ABS grubości 2 mm, na elemencie poziomym z obydwu stron zamocowanych po 5 wieszaków podwójnych dwupoziomowych typu WP11 firmy Gamet w kolorze alu (G008), w części dolnej korpusu wieszaka zamontowane 2 elementy ze stali nierdzewnej szczotkowanej stanowiące parasolnik, element górny wykonany z profili prostokątnych 20x10 mm przedzielonych prętami fi 8 mm, element dolny spełniający funkcję ociekarki wykonany z blachy gr. 1,5 mm z krawędziami wywiniętymi na wys. 20 mm, obydwa elementy parasolnika przykręcane do korpusu wieszaka wkrętami z łbami wpuszczanymi, wieszaki z numeracją własną w postaci naklejonych tabliczek w kolorze srebrnym (3x2h cm) z numeracją w kolorze czarnym i żetonami szatniowymi o wymiarach 3,6x6,4 cm, żetony plastikowe w kolorze czerwonym z zaowalonymi rogami, na żetonach wygrawerowane na biało: z jednej strony numer, z drugiej strony logo Domu Kultury

Widok jak wg rysunku nr 1

- Wieszak szatniowy wiszący – z parasolnikiem, mocowany do ściany, wymiary szer. 88x195h cm, wykonanie: element płytowy wieszaka z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1, gr. 18 mm w kolorze Wenge Light D2427 BS Kronopol, wszystkie krawędzie płyty wykończone doklejką PCV  lub ABS grubości 2 mm, górna część elementu płytowego wys. 40 cm oddzielona wpuszczonym profilem aluminiowym firmy Zobal, na oddzielonej części górnej zamocowanych po 5 wieszaków podwójnych dwupoziomowych typu WP11 firmy Gamet w kolorze alu (G008), w dolnej części wieszaka dostawiony parasolnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej, cały korpus wykonany z profiili 20x10 mm, na płaszczyźnie górnej profile przedzielone prętami fi 8 mm, w dolnej części (na wys. 8 cm od dołu) parasolnik wyposażony w ociekarkę wykonany z blachy gr. 1,5 mm z krawędziami wywiniętymi na wys. 20 mm, wieszaki z numeracją własną w postaci naklejonych tabliczek w kolorze srebrnym (3x2h cm) z numeracją w kolorze czarnym i żetonami szatniowymi o wymiarach 3,6x6,4 cm, żetony plastikowe w kolorze czerwonym z zaowalonymi rogami, na żetonach wygrawerowane na biało: z jednej strony numer, z drugiej strony logo Domu Kultury

Widok jak wg rysunku nnr 2

- Krzesło - podstawa krzesła stalowa, malowana proszkowo na kolor alu, w postaci 4 nóg, oparcie i siedzisko stanowi integralną całość w postaci kubełka z polipropylenu w kolorze czerwonym, na zgięciu kubełka ozdobne wycięcia

wymiary krzesła:  wys. całkowita 83 cm, gł. całkowita 47,5 cm, szer. całkowita 51,2 cm, wys. siedziska 45,5 cm

- Kosz na odpadki - wykonany z matowej stali nierdzewnej, wyposażony w zdejmowaną pokrywę z uchylnym wiekiem, wyjmowane wewnętrzne wiaderko z pałąkiem, pojemność 25 l, wymiary 26,5x26,5x72,5h cm

- Lustro – lustro zamocowane do ściany, wymiary 100x196h cm, z fazowanymi brzegami, szer. fazy ok. 20 mm

- Półka – wymiary półek: 74,5x25 cm – 1 szt., 121x25 cm – 1 szt., 122x25 cm – 1 szt.,  122,5x25 cm – 2 szt., 123x25 cm - 1 szt., 125x25 cm – 1 szt, 132,5x25 cm – 1 szt., 139x25 cm – 1 szt.,  pod ladą sztaniową, wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1, w kolorze popielatym, płyta gr. 25-28 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką PCV lub ABS gr. 2 mm w kolorze płyty

- Kosz na odpadki – wykonany z tworzywa w kolorze białym, z uchylną pokrywą, pojemność 25l, wymiary 30x28 x55h cm

# PIĘTRO

2.10 WC dla osób niepełnospr.

- Lustro nad umywalką - lustro zamocowane do ściany, wymiary 60x40 cm, z fazowanymi brzegami, szer. fazy ok. 14 mm

- Pojemnik na mydło w płynie – wykonany z wysokiej jakości tworzywa w kolorze białym, zamykany na klucz, poj. 1 l, mydło w butelkach jednorazowych, półprzeźroczysta obudowa zapewnia możliwość kontroli zawartości, wymiary 11,2x11,4x29,1h cm

- Suszarka do rąk – zawieszana na ścianie, osuszanie rąk strumieniem gorącego powietrza, obudowa wykonana ze stali o grubości 2 mm malowanej na kolor biały, włączana automatycznie,  duża wydajność (do toalet o dużym natężeniu ruchu), moc wyjściowa 2750 W, efektywny czas suszenia 29 sekund, poziom hałasu 65 dB, wymiary 27,5x 16,5x32h cm

- Kosz na odpadki – wykonany z tworzywa w kolorze białym, z uchylną pokrywą, pojemność 25l, wymiary 30x28 x55h cm

- Pojemnik na papier toaletowy - wykonany z wysokiej jakości tworzywa w kolorze białym, zamykany na klucz, możliwość włożenia rolki o średnicy do 26 cm, półprzeźroczysta obudowa zapewnia możliwość kontroli zawartości, wyposażony w ząbki hamujące rozwijanie się rolki podczas odrywania papieru, wymiary 43,7x13,3x36h cm

- Szczotka wc – wolnostojąca, obudowa wykonana z lakierowanej stali nierdzewnej i tworzywa w kolorze białym, szczotka z tworzywa sztucznego w kolorze białym, pojemnik z ociekaczem, końcówka szczotki wymienna, średnica 12 cm, wys. 42,5 cm

- Wieszak ścienny – wieszak podwójny metalowy

- Kosz sanitarny - wykonany z towrzywa sztucznego w kolorze białym, pojemność  12l, otwierany przyciskiem pedałowym, wymiary 28,5x25x39h cm

Uwaga:

Tolerancja wymiarów  +/- 2%.

Wykonanie mebli po dokonaniu ostatecznych pomiarów z natury w obiekcie.

Meble montowane w miejscach wskazanych przez użytkownika

Podpórki półek z zabezpieczeniem przed ich wypadaniem.

Gwarancja produkcyjna na projektowane elementy:

- na meble ze stali nierdzewnej – 3 lata,

- na pozostałe elementy wyposażenia – 1 rok,

Wieszaki ze stali nierdzewnej winny być wykonane ze stali w gatunku V2A-1.4301 (OH18N9), co musi być potwierdzone deklaracją zgodności wystawioną przez producenta produktu.